安徽农垦农业社会化服务项目作业标准

一、深耕深翻作业

作业要求达到适、深、平、直、齐、无的要求：

1）适：在适宜的农时、墒情下，按时耕翻；

2）深: 深耕深翻25cm-30cm，耕深一致，误差为±5%；

3）平：耕后地表平坦，沟底平整，翻垡复土良好，无立垡、回垡，无较大的垄台和垄沟；

4）直：犁行直，耕幅误差不超过±5cm；

5）齐：做到地头整齐，不留死角；

6）无：无重耕，无漏耕。

二、农作物种肥同播

选用播种施肥镇压一体机，作业应达到适、准、匀、直、齐、实、无的要求：

1）适：适时适墒播种、播肥；

2）准：播量播深要准，实际播量与要求误差：小麦±2%，大豆、玉米等±3%，肥种间距按农艺要求进行；

3）匀：种子（肥料）分布均匀；

4）直：播行直；

5）齐：地头升降要齐；

6）实：种子覆盖要实，覆土均匀、严密不漏种；

- 7）无：无漏播、无重播、无碎籽、飘籽，无缺行（穴）、无断垄，空穴率≤2.0%。

- 三、水稻育插秧作业

育苗要求：苗高11-20厘米，叶龄3-4片，秧龄15-25天，苗挺、苗均、叶绿，盘根密，厚薄一致，提起不散。

机插秧作业应达到适、深、匀、直、无的要求:

1）适：适时适苗；

2）深：插秧深浅一致，一般栽深1.5cm~2.5cm；

3）匀：每穴株数符合农艺要求，每穴密度均匀度合格率≥85%，空穴率≤2.0%；

4）直：播行直，每50m弯曲不超过5cm；

- 5）无：不漏栽、不倒苗，不浮苗、不伤苗、不拥泥，漏插率≤3%、翻倒率≤3%、漂秧率≤3%、伤秧率≤4%。

四、病虫害统防统治

作业应达到准、适、匀、效、安的要求：

1）准：根据病虫害发生动态、农药特性，对农作物影响，农产品质量安全要求等选准农药品种、剂型、剂量；

2）适：适时适量适期用药；

3）匀：药液喷洒均匀，雾化良好，少重不漏，喷出的粉剂不得有团粒，喷量误差不超过±5%；实际喷液量和计划喷液量误差≤5%。杀虫杀菌剂重喷<10cm，除草剂重喷<5cm；

4）效：防治效果好，农作物病虫害发生率应≤5%；

5）安：农药应选择高效、低毒、低残留农药，禁止使用国家禁止和限制使用的农药。不超过每亩最高用药量；施药次数、安全间隔期、最高药剂量符合国家标准要求，对作物本身、周围作物、下茬作物安全。喷药机械操作人员要穿长褂、长裤，喷药时不喝水、不进食。避免在风力较大(风力>3级)、中午烈日下、无防护措施和无防毒用品时作业。

五、机械收割+秸秆综合利用

收割作业应达到适、净、整、低的要求：

1）适：适时收获（脱粒）；

2）净：收净、脱净、不丢穗，不撒粮，总损失率≤2%；

3）整：作物籽粒完整，机械破碎率小，破碎率≤2％；

5）低：割茬留低，高矮一致，割茬高度≤15cm左右。

秸秆还田:使用带秸秆切碎功能的联合收割机，在收获的同时将秸秆切碎。切碎长度均匀一致，切碎长度≤10cm，切碎长度合格率≥90%，地表留茬高度≤15cm；粉碎后秸秆均匀抛撒，不得有堆积和条状堆积，抛撒不均匀度≤20%。

秸秆打捆离田：收获后，适时组织打捆作业，要求捡拾干净，草捆形状规则、紧实，无漏检、无散捆。